医用冷藏箱技术参数

★1、有效容积：有效容积≥310L 立式,单门设计；

★2、精巧便捷、安装方便，整机宽度≤700mm；

3、整体结构：立式单门，采用喷涂钢板箱体和PS吸附内胆，便于箱内清洁、消毒；

4、温度控制:箱温湿度双屏大尺寸显示，微电脑控制，温度范围2-8℃，温度显示精度0.1℃，调整增量为0.1℃；湿度显示精度0.1%Rh，温湿度显示符合GSP要求；

5、核心组件：采用名牌压缩机，碳氢制冷剂，采用进口品牌风机，节能环保；

6、制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；

★7、资质认证：产品的制造厂家通过ISO9001、ISO27001、ISO13485、WHO/PQS体系认证，产品具有医疗器械注册证；

8、门体结构：有门体随意角度自关门设计；

9、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现高低温报警、高低湿报警、传感故障报警；具备远程报警功能。

10、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，数据可导出数据及图格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；

11、多层搁架设计，搁架间距可调，配置6个搁架；

12、柜内照明：内设照明灯；

13、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发；

14、温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

15、固定移动：产品配备4个脚轮和2个底脚，；

16、安全保障：门体自带安全锁，同时在左下角配置挂锁。

★17、售后服务：整机免费保修一年，压缩机等主要零部件免费保修三年，终身维修，提供上门服务。