安庆市疾病预防控制中心大容量离心机技术参数

- 最高转速：4000r/m; 最大相对离心力：3309×g

2、水平转子配置：4×750ml、116×5ml(真空采血管)带脱帽

3、定时范围：1分～99时99分59秒; 噪音：≤56 dB

4、转速精度：±10 rpm，温升指标：≤8℃（最高转速运行20分钟）

5、微电脑控制、LCD液晶显示，交流变频电机驱动；转子吊杯带风盾

6、门盖采用双锁杆设计，磁感应门锁，电动开门，运行更加安全可靠

7、具有自动平衡装置和自动平衡保护，不平衡偏重最大可达30克

8、全钢制结构，不锈钢离心腔

*9、两种计时模式可选：运行开始计时和到达设定转速开始计时，切换方便

- 提供9种升、降速率选择模式，提供10种工作模式选择，可自由编程、调用

- 整机采用内腔下排风设计，温升低，噪音小

- 生产企业通过ISO9001：2015质量管理体系认证和ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证，以及CE认证。